REPORT

Data Memory Hierarchy

PROYECTO 2 – AOC2

Eduardo Guerrero - 816106 12 de mayo de 2025

# No se encuentran entradas de índice.
1. DIAGRAMA DE SECUENCIAS

| ESTADO | ACCIÓN |
| --- | --- |
| INICIO (Estado inicial) | Si las señales RE, WE y Fetch_inc están desactivadas: - Se activa la señal Ready para que el MIPS continue. - Se pasa a la transición T1. Si las señales RE, WE o Fetch_inc están activadas y la señal unaligned esta activada porque es una dirección desalineada: - Se activa la señal Ready para que el MIPS continue. - Se activa la señal load_addr_error para cargar el registro de error. - El siguiente estado de error es memory_error. - Se pasa a la transición T1. Si las señales RE y la señal internal_addr está activada porque está accediendo al registro de error: - Se activa la señal Ready para que el MIPS continue. - El mux_output se pone en “10” para que la salid sea la dirección de error guardada en el registro. - El siguiente estado de error es no_error. - Se pasa a la transición T1. Si la señal WE o Fetch_inc están activadas y la señal internal_addr está activada porque está accediendo al registro de error - Se activa la señal Ready para que el MIPS continue. - Se activa la señal load_addr_error para cargar el registro de error. - El siguiente estado de error es memory_error. - Se pasa a la transición T1. Si la señal Fetch_inc esta activada y es un hit - Se pasa a la transición T2. Si la señal RE esta activada y es un hit - Se activa la señal Ready para que el MIPS continue. - El mux_output se pone en “00” para que la salida sea la salid de la cache. - Se activa la señal inc_r paraque aumente el contador de lecturas. - Se pasa al transición T1. Si la señal de WE esta activada y es un hit - El mux_orgien es “0” para que coja la dirección de entrada del MIPS. - Se activa la señal inc_w para aumentar el contador de escrituras. - Si la señal hit0 esta activdada entonces se activa la señal MC_WE0, sino es porque la señal hit1 esta activada y se activa MC_WE1. - Se pasa a la transición T2. Si la señal hit esta desactivada - Activa inc_m si addr_non_cacheable esta desactivada, para aumentar el contador de miss. - Se pasa a la transición T2. |
| REQUEST_BUS (Solicitar bus al árbitro) | - Se activa la señal Bus_req Si la señal Bus_grant esta activada: - Si la señal hit o addr_non_cacheable están activadas pasa a la transición T5. - Si las dos están desactivadas pasa a la transición T6. Si la señal Bus_grant está desactivada: - Pasa a la transición T3. |
| BLOCK_TRANFER_ADDR (Enviar dirección del bloque) | - Se activa la señal Frame indicando que la transferencia no ha termiando. - Se activa la señal MC_send_addr_ctrl para enviar la dirección y señal de control al bus. - Se activa la señal block_addr para indicar que es una dirección de bloque. - Se activa MC_bus_Read para indicar que es un operación de lectura en el bus. Si la señal Bus_DevSel se activa: - Pasa a la transición T7. Si la señal Bus_DevSel no se activa en ese ciclo: - Se activa la señal load_addr_error para cargar el registro de error. - El siguiente estado de error es memory_error. - Pasa a la transición T6. |
| BLOCK_TRANSFER_DATA (Enviar datos del bloque) | - Se activa la señal Frame indicando que la transferencia no ha termiando. - Se activa la señal mux_origen para coger la entrada de la cache como la entrada del bus - Se activa MC_bus_Read para indicar que es un operación de lectura en el bus. Si la señal bus_TRDY se activa: - Se activa la señal count_enable para avanzar a la siguiente palabra del bloque - Si la señal via_2_rpl está desactivada, se activa la señal MC_WE0 para escribir en la vía 0. - Si la señal via_2_rpl está activada, se activa la señal MC_WE1 para escribir en la vía 1. - Si la señal last_word_block esta activada - Se activa la señal MC_tags_WE para escribir el tag de la via - Se activa last_word para marcar que es la ultima palabra - Se pasa a la transición T12. - Si no se pasa a la transición T11. Si no se pasa a la transición T11. |
| SINGLE_WORD_TRANSFER_ADDR (Enviar dirección de una palabra) | - Se activa la señal Frame indicando que la transferencia no ha termiando. - Se activa la señal MC_send_addr_ctrl para enviar la dirección y señal de control al bus. - Se activa la señal MC_bus_Fetch_inc, si la señal Fetch_inc está activada y la señal addr_non_cacheable está desactivada - Se activa la señal MC_bus_Read, si la señal RE está activada - Se activa la señal MC_bus_Write, si la señal WE está activada. Si la señal Bus_DevSel se activa: - Si la señal Fetch_in está activada y la señal addr_non_cacheable esta desactivdad - Pasa a la transición T9 - Si no, pasa a la transición T10 Si la señal Bus_DevSel no se activa en ese ciclo: - Se activa la señal load_addr_error para cargar el registro de error. - El siguiente estado de error es memory_error. - Pasa a la transición T8. |
| SINGLE_WORD_TRANSFER_DATA (Enviar dato de una palabra) | - Se activa la señal Frame indicando que la transferencia no ha termiando. - Se activa la señal last_word para para indicar que es la última palabra. - Se activa la señal MC_send_data, si la señal WE está activada, para enviar los datos al bus. - Se activa la señal MC_bus_Read, si la señal RE está activada - Se activa. la señal MC_bus_Write, si la señal WE está activada. Si la señal addr_non_cacheable esta activada: - La señal mux_output será “01” para marcar que la salida será la entrada del bus Si no: - La señal mux_output será “00” para marcar que la salida será la salida de las vías Si la señal Bus_TRDY se activa: - Se activa la señal inc_w, si la señal WE y addr_non_cacheable estas activadas. - SE activa la señal ready, para marcar al MIPS que puede continuar - Se pasa a la transición T16 Si no: - Se pasa ala transición T15. |
| FETCH_INC_INV (Enviar dirección de fetch_inc e invalidar bloque) | - Se activa la señal Frame indicando que la transferencia no ha termiando. - Se activa la señal last_word para para indicar que es la última palabra. - Se activa la señal MC_bus_Fetch_inc, para indicar el tipo de operación de la palabra. Si la señal Bus_TRDY se activa: - Se activa la señal inc_inv, para incrementar el contador de invalidaciones. - Se activa la señal ready, para marcar al MIPS que puede continuar - Se activa la señal invalidate_biy, para invalidar. - Se pasa a la transición T14 Si no: Se pasa ala transición T13. |

| Transición | Condición |
| --- | --- |
| T1 | De INICIO vuelve a INICIO cuando: - Las señales RE, WE y Fetch_inc están desactivadas - Las señales RE, WE o Fetch_inc están activadas, pero es una dirección desalineada - Las señales RE, WE o Fetch_inc están activadas, pero se está accediendo al registro de error - La señal RE esta activada y es un hit |
| T2 | De INICIO pasa a REQUEST_BUS cuando: - La señal Fetch_inc esta activada - La señal WE está activada - La señal hit esta desactivada |
| T3 | De REQUEST_BUS vuelve a REQUEST_BUS cuando: - La señal Bus_grant no está activada porque el arbitro no le ha dado permiso |
| T4 | De REQUEST_BUS pasa a BLOCK_TRANSFER_ADDR cuando: - La señal Bus_grant está activada porque el árbitro le ha dado permiso y la señal hit y addr_non_cacheable están desactivadas |
| T5 | De REQUEST_BUS pasa a SINGLE_WORD_TRANSFER_ADDR cuando: - La señal Bus_grant está activada porque el árbitro le ha dado permiso y la señal hit o addr_non_cacheable están activadas |
| T6 | De BLOCK_TRANSFER_ADDR vuelve a INCIO cuando: - La señal Bus_DevSel no ha sido activada |
| T7 | De BLOCK_TRANSFER_ADDR pasa a BLOCK_TRANSFER_DATA cuando: - La señal Bus_DevSel ha sido activada |
| T8 | De SINGLE_WORD_TRANSFER_ADDR vuelve a INCIO cuando: - La señal Bus_DevSel no ha sido activada |
| T9 | De SINGLE_WORD_TRANSFER_ADDR pasa a FETCH_INC_INV cuando: - La señal Bus_DevSel ha sido activada y la señal Fetch_inc esta activada mientras que la addr_non_cacheable no |
| T10 | De SINGLE_WORD_TRANSFER_ADDR pasa a SINGLE_WORD_TRANSFER_DATA cuando: - La señal Bus_DevSel ha sido activada y la señal Fetch_inc esta desactivada o la señal addr_non_cacheable esta activada |
| T11 | De BLOCK_TRANSFER_DATA vuelve a BLOCK_TRANSFER_DATA cuando: - La señal last_word_block no está activada |
| T12 | De BLOCK_TRANSFER_DATA vuelve a INCIO cuando: - La señal last_word_block está activada |
| T13 | De FETCH_INC_INV vuelve a FETCH_INC_INV cuando: - La señal bus_TRDY no está activada |
| T14 | De FETCH_INC_INV vuelve a INCIO cuando: - La señal bus_TRDY está activada |
| T15 | De SINGLE_WORD_TRANSFER_DATA vuelve a SINGLE_WORD_TRANSFER_DATA cuando: - La señal bus_TRDY no está activada |
| T16 | De SINGLE_WORD_TRANSFER_DATA vuelve a INCIO cuando: - La señal bus_TRDY está activada |

# DESGLOSE DE DIRECCIÓN

# ANALISIS DE LATENCIA

# FORMULACIÓN MATEMÁTICA

# TEST UNITARIOS

## TEST 01: RE&MISS + RE&HIT

| Dirección | Instrucción | Código | Comentarios | Con tadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @0x0 | 10210003 | beq R1, R1, INI; |  |  |
| @0x4 | 1021003E | beq R1, R1, RTI; |  |  |
| @0x8 | 1021005D | beq R1, R1, RT_Abort; |  |  |
| @0xC | 1021006C | beq R1, R1, RT_UNDEF; |  |  |
| @0x10 | 08010000 | lw R1, 0(R0); | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x14 | 08020000 | lw R2, 0x0(R0); | RE&HIT | r++ |
| @0x18 | 08030004 | lw R3, 0x4(R0); | RE&HIT | r++ |
| @0x1C | 08040008 | lw R4, 0x8(R0); | RE&HIT | r++ |
| @0x20 | 08050010 | lw R5, 0xC(R0); | RE&HIT | r++ |
| @0x24 | 08060014 | lw R6, 0x10(R0); | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x28 | 08070014 | lw R7, 0x14(R0) | RE&HIT | r++ |
| @0x2C | 08080018 | lw R8, 0x18(R0) | RE&HIT | r++ |
| @0x30 | 0809001C | lw R9, 0x1C(R0) | RE&HIT | r++ |
| @0x34 | 080A0004 | lw R10, 0x04(R0) | RE&HIT | r++ |
| @0x38 | 080B0010 | lw R11, 0x10(R0) | RE&HIT | r++ |
| @0x3C | 080C0020 | lw R12, 0x20(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x40 | 080D0030 | lw R13, 0x30(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x44 | 080D0040 | lw R13, 0x40(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x48 | 080E0050 | lw R14, 0x50(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x4C | 080F0060 | lw R15, 0x60(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x50 | 08010070 | lw R1, 0x70(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x54 | 08020080 | lw R2, 0x80(R0) | RE&MISS | r++, m++ |
| @0x58 | 08010090 | lw R1, 0x90(R0) | RE&MISS | r++, m++ |

## TEST 02: WE&MISS + WE&HIT

| Dirección | Instrucción | Código | Comentarios | Contadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @0x0 | 10210003 | beq R1, R1, INI; |  |  |
| @0x4 | 1021003E | beq R1, R1, RTI; |  |  |
| @0x8 | 1021005D | beq R1, R1, RT_Abort; |  |  |
| @0xC | 1021006C | beq R1, R1, RT_UNDEF; |  |  |
| @0x10 | 0C010000 | sw R1, 0x 0(R0); | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x14 | 0C020000 | sw R2, 0x 0(R0); | WE&HIT | w++ |
| @0x18 | 0C030004 | sw R3, 0x 4(R0); | WE&HIT | w++ |
| @0x1C | 0C040008 | sw R4, 0x 8(R0); | WE&HIT | w++ |
| @0x20 | 0C050010 | sw R5, 0x C(R0); | WE&HIT | w++ |
| @0x24 | 0C060014 | sw R6, 0x 10(R0); | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x28 | 0C070014 | sw R7, 0x14(R0) | WE&HIT | w++ |
| @0x2C | 0C080018 | sw R8, 0x18(R0) | WE&HIT | w++ |
| @0x30 | 0C09001C | sw R9, 0x1C(R0) | WE&HIT | w++ |
| @0x34 | 0C0A0004 | sw R10, 0x04(R0) | WE&HIT | w++ |
| @0x38 | 0C0B0010 | sw R11, 0x10(R0) | WE&HIT | w++ |
| @0x3C | 0C0C0020 | sw R12, 0x20(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x40 | 0C0D0030 | sw R13, 0x30(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x44 | 0C0D0040 | sw R13, 0x40(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x48 | 0C0E0050 | sw R14, 0x50(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x4C | 0C0F0060 | sw R15, 0x60(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x50 | 0C010070 | sw R1, 0x70(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x54 | 0C020080 | sw R2, 0x80(R0) | WE&MISS | w++, m++ |
| @0x58 | 0C010090 | sw R1, 0x90(R0) | WE&MISS | w++, m++ |

## TEST 03: FETCH_INC&MISS + FETCH_INC &HIT

| Dirección | Instrucción | Código | Comentarios | Contadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @0x0 | 10210003 | beq R1, R1, INI; |  |  |
| @0x4 | 1021003E | beq R1, R1, RTI; |  |  |
| @0x8 | 1021005D | beq R1, R1, RT_Abort; |  |  |
| @0xC | 1021006C | beq R1, R1, RT_UNDEF; |  |  |
| @0x10 | 40010004 | lwi R1, 0x4(R0); | FETCH_INC&MISS (inv) | inv++, m++ |
| @0x14 | 40010008 | lwi R1, 0x8(R0); | FETCH_INC&HIT (inv) | inv++, m++ |
| @0x18 | 08010000 | lw R1, 0x0(R0); | LW&MISS | r++, m++ |
| @0x1C | 40010008 | lwi R1, 0x8(R0); | FETCH_INC&HIT (inv) | inv++ |
| @0x20 | 0801000C | lw R1, 0xC(R0); | LW&MISS | r++, m++ |
| @0x24 | 40010010 | lwi R1, 0x10(R0); | FETCH_INC&MISS (inv) | inv++, m++ |
| @0x28 | 40010020 | lwi R1, 0x20(R0); | FETCH_INC&MISS (inv) | inv++, m++ |
| @0x2C | 080C002C | lw R12, 0x2C(R0) | LW&MISS | r++, m++ |

## TEST 04: MD_SCRATCH

| Dirección | Instrucción | Código | Comentarios | Contadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @0x0 | 10210003 | beq R1, R1, INI; |  |  |
| @0x4 | 1021003E | beq R1, R1, RTI; |  |  |
| @0x8 | 1021005D | beq R1, R1, RT_Abort; |  |  |
| @0xC | 1021006C | beq R1, R1, RT_UNDEF; |  |  |
| @0x10 | 08000000 | lwi R0, 0x0(R0); | LW&MISS | r++, m++ |
| @0x14 | 08010000 | lw R1, 0x0(R0); | LW in MD_scratch |  |
| @0x18 | 0C010004 | sw R1, 0x4(R0); | SW in MD_scratch | w++ |
| @0x1C | 40020004 | lwi R2, 0x4(R0); | FETCH_INC in MD_scratch |  |
| @0x20 | 40020004 | lw R1, 0xC(R0); | LW&MISS | r++, m++ |

TEST 05: ERROR desalineado

| Dirección | Instrucción | Código | Comentarios | Contadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @0x0 | 10210003 | beq R1, R1, INI; |  |  |
| @0x4 | 1021003E | beq R1, R1, RTI; |  |  |
| @0x8 | 1021005D | beq R1, R1, RT_Abort; |  |  |
| @0xC | 1021006C | beq R1, R1, RT_UNDEF; |  |  |
| @0x10 | 08000000 | lwi R0, 0x0(R0); | LW&MISS | r++, m++ |
| @0x14 | 08010000 | lw R1, 0x0(R0); | LW in MD_scratch |  |
| @0x18 | 0C010004 | sw R1, 0x4(R0); | SW in MD_scratch | w++ |
| @0x1C | 40020004 | lwi R2, 0x4(R0); | FETCH_INC in MD_scratch |  |
| @0x20 | 40020004 | lw R1, 0xC(R0); | LW&MISS | r++, m++ |

# TEST DE INTEGRACIÓN

# INFORME DE HORAS

# AUTOEVALUACIÓN