# Proyecto 1 – 2024 – Gestión de riesgos y excepciones en MIPS

Guerrero Serrano, Eduardo (NIP: 816106)

lunes, 31 de marzo de 2025

## Breve resumen

(orientativamente, unas 200 palabras)

El objetivo de este proyecto es aprender a trabajar con un lenguaje de descripción de hardware, usando un entorno de simulación para poder programar, compilar y ver cronogramas.

El proyecto se basa en el diseño y mejora de un procesador MIPS segmentado, este procesador está integrado en un sistema SOC junto a IO_Data_Memory_subsistem, el cual abarca la DRAM de datos y algunos registros de entrada y salida mapeados en memoria.

Una de las grandes mejoras al procesador MIPS es la gestión de riesgos estructurales y de datos, basada en el uso de dos nuevos componentes, la Unidad de anticipación y la Unidad de detención. La Unidad de anticipación (UA) se encarga de controlar dos multiplexores ubicados en la entrada de la ALU, para poder usar datos de manera anticipada. Mientras que la Unidad de detención (UD) es la encargada de parar una instrucción o matarla en caso de que sea necesario.

Otra mejora, es la inclusión de tres nuevas instrucciones, jal y ret, las cuales ya han sido trabajadas en la práctica 3 y la tercera instrucción es lw_inc (incremento de lectura automática) la cual guarda el valor de memoria en un registro, he incrementa el valor de memoria.

Por último, Este procesado tiene agregado una serie de contadores, para poder monitorizar diferentes parámetros, estos contadores son: conteo de ciclos desde el último reinicio, conteo dinámico de instrucciones, ciclos de estancamiento debido a riesgos de datos, ciclos de estancamiento debido a riesgos de control, ciclos de bloque debido a referencias de memoria y número total de excepciones aceptadas.

## Verificación de los requisitos funcionales:

Los apartados en los que se indica “Completar con otros casos representativos” o con ejemplos deben de incluir:

- Breve título indicando el objetivo del programa de prueba o testbench

- El código en ensamblador y el nombre de los ficheros RAM (datos y/o instrucciones) del test que se acompañan en la entrega, para el caso de que necesitemos comprobarlos.

- Comentario del test. Puede simplemente añadirse comentarios a las instrucciones en el código, incluir un cronograma de la ejecución, y/o una captura de pantalla del lugar o lugares del waveform de la simulación que muestren lo que ocurre.

RF1 JAL y RET

Descripción: Incluir las instrucciones JAL y RET ya trabajadas en prácticas en le MIPS del proyecto

¿Cómo? Para incluir las nuevas instrucciones JAL y RET he tenido que agregar una serie de señales al MIPS segmentado.

JAL: en el caso de la instrucción JAL (BR(rt)  PC+4; PC  PC+4+4*SigExt(inm16)) la unidad de control habilita una señal de jal que indica que la instrucción es una jal, esta señal hace que el salto sea tomado y va pasando por las distintas etapas hasta llegar a la etapa WB, en esta etapa en caso de que la señal esta activada el busW valdrá PC+4. Para que esto funcione también hemos tenido que guardar la señal de PC+4 e ir pasando la por las diferentes etapas hasta el WB.

RET: para la instrucción RET (PC  BR(rs)) la unida de control habillita una señal de ret, la cual sirve de condicionante para seleccionar la dirección de la siguiente instrucción (PC_in) si la señal RET esta activada la siguiente instrucción que se ejecute será la que este en el busA.

Para la unida de detención hay que tener en cuenta que si el si hay una instrucción RET, pero el registro RS esta en uso, la instrucción se tendrá que detener en la etapa ID hasta que el registro este disponible. Y para el caso de JAL la instrucción se detendrá si una instrucción desea leer el registro donde se escribe JAL.

Verificación: Para comprobar su correcto funcionamiento he pasado el código de la practica 3. En el proyecto esta como el Test 6.

Su funcionamiento es:

Con la memoria de RAM con los siguientes valores (base 10):

@7: 800000

@8: 10000

@9: 6000

@10: 100

@11: 0

@12: 6

El programa debe acceder a estas direcciónes de memoria usando un bucle y acumular sus valores. Por último escribir el resultado en la dirección @0

| Etiqueta | Dirección | Instrucción (hexadecimal) | Instrucción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset | @0x0 | 10210003 | Beq R1, R1, INI | Salto a INI (@16) |
| IRQ | @0x4 | 1021003E | Beq R1, R1, RTI | Salto a RTI (@64*4) |
| DAtbort | @0x8 | 1021005D | Beq R1, R1, RT_Abort | Salto a RT_Abort (@96*4) |
| UNDEF | @0xC | 1021006C | Beq R1, R1, RT_UNDEF | Salto a RT_UNDEF (@112*4) |
| INI | @0x10 | 08010004 | Lw R1, x4(R0) | R1 = Mem(4) = 28 |
|  |  | 08020008 | Lw R2, x8(R0) | R2 = Mem(8) = 48 |
|  |  | 0803000C | Lw R3, xC(R0) | R3 = Mem(12) = 4 |
|  |  | 14040000 | Jal R4, 0 | R4 = @0x20; salto a la siguiente instrucción |
|  |  | 08250000 | Lw R5, x0(R1) | R5 = Mem(R1) = 800000, 10000, 6000, 100, 0, 6 |
|  |  | 04C53000 | Add R6, R6, R5 | R6 = R6 + R5 |
|  |  | 1022000 | Beq R1, R2, FIN | Si R1 = R2, salto a FIN |
|  |  | 04230800 | Add R1, R1, R3 | R1 = R1 + R3 |
|  |  | 18800000 | Ret R4 | Salto a R4 (@0x20) |
| FIN |  | 0C060000 | Sw R6, x0(R0) | Mem(0) = R6 |
|  |  | 1400FFFF | Jal R0, -1 | Bucle infinito |
| RTI | @0x100 | 0FE10034 | Sw R1, x34(R31) | Mem(52) = R1 guardar R1 |
|  |  | 0BE10038 | Lw R1, x38(R31) | R1 = Mem(56) = 1 |
|  |  | 0FE17008 | Sw R1, x7008(R31) | INT_ACK <= 1 |
|  |  | 0BE10034 | Lw R1, x34(R31) | R1 = Mem(52) recuperar R1 |
|  |  | 20000000 | RTE | Volver de la interrupción |
| RT_Abort | @0x180 | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |
| RT_UNDEF | @0x1C0 | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |

RF2 Anticipación de operandos

Descripción: El procesador es capaz de anticipar los operandos para las instrucciones LW, SW y ARIT a distancia 1 (siempre que el dato a anticipar no venga de un lw) y 2.

¿Cómo? La unidad de anticipación controla 2 MUX 4x1 ubicados en la entrada de la ALU, estos MUX tienen como entrada: el bus con el registro correspondiente, la salida de la ALU de la instrucción anterior y el busW de dos instrucciones posteriores.

ID/EX

ALU

UA

ID/EX

busA

ID/EX

EX/MEM

ALU_out_MEM

busB

busW

MEM/WB

En la imagen se muestran las señales que entran a los MUX relacionados con la UA

Dentro de la unidad de anticipación se encuentra como funciona el control del MUX. Para utilizar la señal de anticipación de la etapa MEM tiene que ser una instrucción valida en esta etapa y compara el registro de la instrucción con el registro que se va a escribir en MEM (RW_MEM)  y  comprueba la señal RegWrite_MEM esta activada. En el caso de utilizar la seña anticipada de la etapa WB tiene que ser una instrucción valida en esta etapa y compara el registro de la instrucción con el registro que se va a escribir en WB (RW_WB)  y  comprueba la señal RegWrite_WB esta activada.

El funcionamiento del segundo control del MUX es similar pero coge el otro registro de la instrucción.

Verificación:

- En el banco de pruebas test_IRQ se realizan las siguientes anticipaciones:

  - De LW  R1, 8(R0) a ADD r31, R1, R31: anticipación de Rs distancia 2 (tras detención de un ciclo del ADD)

  - De SUB r31, R31,R1 a LW R1, 0(R31): anticipación de Rs distancia 1.

  - De ADD R2, R1, R2 a SW R2, 7008(R6)

- Para comprobar el correcto funcionamiento de la anticipación de operandos he realizado el Test 8:

Este test realiza instrucciones de LW, SW y ARIT de forma consecutiva para comprobar que adquiere operandos de forma anticipada

| Etiqueta | Dirección | Instrucción (hexadecimal) | Instrucción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset | @0x0 | 10210003 | Beq R1, R1, INI | Salto a INI (@16) |
| IRQ | @0x4 | 1021003E | Beq R1, R1, RTI | Salto a RTI (@64*4) |
| DAtbort | @0x8 | 1021005D | Beq R1, R1, RT_Abort | Salto a RT_Abort (@96*4) |
| UNDEF | @0xC | 1021006C | Beq R1, R1, RT_UNDEF | Salto a RT_UNDEF (@112*4) |
| INI | @0x10 | 08010004 | Lw R1, x4(R0) | R1 = Mem(4) = 1 |
|  |  | 08020004 | Lw R2, x4(R0) | R2 = Mem(4) = 1 |
|  |  | 04221000 | Add R2, R1, R2 | R2 = R1+R2 = 2 (tarda un ciclo por lw uso) (usa R2 de forma anticipada en WB) |
|  |  | 0C02000C | Sw R2, xC(R0) | Mem(12) = R2 = 2 (usa R2 de forma anticipada en MEM) |
|  |  | 04221001 | Sub R2, R1, R2 | R2 = R1-R2 = -1 (usa R2 de forma anticipada en WB) |
|  |  | 08020004 | Lw R2, x4(R0) | R2 = Mem(4) = 1 (usa R2 de forma anticipada en MEM) |
|  |  | 04221002 | And R2, R1, R2 | R2 = R1 AND R2 = 1 (tarda un ciclo por lw uso) (usa R2 de forma anticipada en WB) |
|  |  | 0C02000C | Sw R2, xC(R0) | Mem(12) = R2 = 1 (usa R2 de forma anticipada en MEM) |
|  |  | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |
| RTI | @0x100 | 0FE10020 | Sw R1, x20(R31) | Mem(32) = R1 guardar R1 |
|  |  | 0BE10024 | Lw R1, x24(R31) | R1 = Mem(36) = 1 |
|  |  | 0FE17008 | Sw R1, x7008(R31) | INT_ACK <= 1 |
|  |  | 0BE10020 | Lw R1, x34(R31) | R1 = Mem(32) recuperar R1 |
|  |  | 20000000 | RTE | Volver de la interrupción |
| RT_Abort | @0x180 | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |
| RT_UNDEF | @0x1C0 | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |

RF3 Riesgos de datos

Descripción: El procesador es capaz de detener la ejecución para evitar los riesgos causados por las dependencias en instrucciones lw-uso (distancia 1), beq o WRO (distancias 1 o 2).

¿Cómo? El procesador puede detener la ejecución de una instrucción con la señal stall_ID, esta señal se controla desde la unidad de detención.

Hay varios casos en los que hay un riesgo de datos y estos operandos no se pueden adquirir de ninguna forma, por tanto hay que para la instrucción:

- Lw_uso: El load uso ocurre cuando la instrucción en EX es una carga y la instrucción necesita el dato de ese load, es decir MemRead_EX esta activada y el registro de la instrucción con el registro que se va a escribir en EX . Además, se tiene que cumplir que tanto la instrucción en EX, como la de ID, sean validas y que la instrucción quiera leer ese registro.

Esto es aplicable a los dos registros.

- Beq: Este riesgo ocurre cuando la instrucción es un BEQ y alguno del los registros es dependiente en alguna de las dos instrucciones anteriores o es un lw_uso.

Esto es aplicable a los dos registros.

- Ret: Este riesgo ocurre cuando la instrucción es un RET y alguno del los registros es dependiente en alguna de las dos instrucciones anteriores o es un lw_uso.

Es similar al Beq pero este solo es aplicable al registro en rs.

- Jal_uso: Este riesgo ocurre cuando el registro coincide con el registro de enlace, la instrucción JAL se ha ejecutado en uno de las dos anteriores instrucciones y la instrucción lee el registro. Además tiene que ser valida la instrucción en ID.

Esto es aplicable a los dos registros.

Verificación:

- En el banco de pruebas test_IRQ se realizan las siguientes detenciones:

  - Test 1: 1 ciclo de detención por dependencia a distancia 2 entre ADD R1, R1, R1 y beq R1, R1, main.

  - Test 2:  1 ciclo de detención por dependencia lw-uso en varios casos. Por ejemplo: de LW  R1, 8(R0) a SW r1, 7004(r6)

  - Test 3: No se para por riesgo de datos entre las instrucciones SW r1, 7004(r6) y ADD R1, R1, R1.

- Para comprobar su correcto funcionamiento he pasado el código del Test 9.

| Etiqueta | Dirección | Instrucción (hexadecimal) | Instrucción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset | @0x0 | 10210003 | Beq R1, R1, INI | Salto a INI (@16) |
| IRQ | @0x4 | 1021003E | Beq R1, R1, RTI | Salto a RTI (@64*4) |
| DAtbort | @0x8 | 1021005D | Beq R1, R1, RT_Abort | Salto a RT_Abort (@96*4) |
| UNDEF | @0xC | 1021006C | Beq R1, R1, RT_UNDEF | Salto a RT_UNDEF (@112*4) |
| INI | @0x10 | 08020008 | Lw R2, x10(R0) | R2 = Mem(16) = 12 |
|  |  | 08010004 | Lw R1, x4(R0) | R1 = Mem(4) = 1 |
|  |  | 04210800 | Add R1, R1, R1 | R1 = R1+R1 = 2 (Tarda 1 ciclo mas por lw uso) |
|  |  | 10220003 | Beq R1, R2, Fin | Si R1 = R2 hace un salto a Fin (Tarda 2 ciclo por riesgo de datos beq) |
|  |  | 14040001 | Jal R4, 1 | R4 = @0x24; salto a la siguiente instrucción |
|  |  | 08010000 | Lw R1, x0(R0) | R1 = Mem(0) = 256 |
|  |  | 04822000 | Add R4, R4, R2 | R4 = R4+R2 = @0x30 |
|  |  | 18800000 | Ret R4 | R2 = R1 AND R2 = 1 (tarda un ciclo por lw uso) (usa R2 de forma anticipada en WB) |
|  |  | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |
| RTI | @0x100 | 0FE10020 | Sw R1, x20(R31) | Mem(32) = R1 guardar R1 |
|  |  | 0BE10024 | Lw R1, x24(R31) | R1 = Mem(36) = 1 |
|  |  | 0FE17008 | Sw R1, x7008(R31) | INT_ACK <= 1 |
|  |  | 0BE10020 | Lw R1, x34(R31) | R1 = Mem(32) recuperar R1 |
|  |  | 20000000 | RTE | Volver de la interrupción |
| RT_Abort | @0x180 | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |
| RT_UNDEF | @0x1C0 | 1000FFFF | Beq R0, R0, -1 | Bucle infinito |

RF4 Riesgos de control

Descripción: El procesador es capaz eliminar los riesgos de control causados por las instrucciones de salto: BEQ y RTE.

¿Cómo? Explicar brevemente la gestión de riesgos de control.

Verificación:

- En el banco de pruebas test_IRQ se realizan varios saltos tomados en los que sólo se ejecutan las instrucciones adecuadas:

  - beq R1, R1, main

  - rte

- verificar un ejemplo en el que no se salte.

- Verificar jal, ret

RF5 cambio a modo excepción

Descripción: Si el procesador está en modo usuario y recibe IRQ, ABORT o UNDEF pasa al modo correspondiente y ejecuta la rutina que indica la tabla de vectores de excepción. Si está en modo excepción ignora las señales hasta volver a modo usuario.

¿Cómo? Explicar brevemente la gestión del PC al aceptar la excepción.

Verificación:

- IRQ: banco de pruebas test_IRQ en el que se realizan diversas IRQs. Todas ellas se atienden si y sólo si el procesador está en modo usuario. Se ejecuta una RTI que contabiliza el número de IRQs. Se verifica su funcionamiento correcto.

- Data Abort: en la memoria de instrucciones se incluyen dos bancos de pruebas en el que se realizan un acceso no alineado, y un acceso a una dirección fuera de rango. En ambos casos la ejecución salta a la rutina Data Abort (bucle infinito).

- Undef: en la memoria de instrucciones se incluye un banco de pruebas en el que se ejecuta una instrucción con un código de instrucción desconocido. La ejecución salta a la rutina UNDEF (bucle infinito).

RF6 retorno a modo usuario RTE

Descripción: Al terminar la excepción se vuelve a la ejecución original con la instrucción RTE

¿Cómo? Explicar brevemente la gestión del PC en la instrucción RTE.

Verificación: Sólo tenéis que verificarlo para las IRQs. El código debe funcionar aunque se interrumpa repetidas veces. Para el resto de excepciones se asume que es un fallo irresoluble y se debe resetear el sistema, pero la gestión es idéntica que para las IRQs. En el banco de pruebas test_IRQ se puede comprobar que se retorna a la ejecución sin alterarla siempre que se siga un esquema de prólogo y epílogo apropiado (guardando y restaurando los registros en pila). Para ello se utiliza el registro 31 como SP.

RF7 contadores

Descripción: los contadores nos dan información de la ejecución del código

¿Cómo? Explicar brevemente la gestión de los contadores.

Verificación: En el banco de pruebas test_IRQ se ha comprobado que:

- Por cada instrucción válida que hace su etapa WB se incrementa el contador de instrucciones Ins. Si la instrucción no es válida no se incrementa.

- Data_stalls contabilizan bien los ciclos debidos a los riesgos de datos incrementando el número indicado en los test mencionados en el RF5.

- Control_stalls contabilizan bien los ciclos debidos a los riesgos de control, incrementando un ciclo en cada salto tomado (ver pruebas en el RF6).

- Exception_accepted contabiliza las excepciones aceptadas. Su cuenta coincide con la cuenta que realiza el propio código.

- Memory_stalls: cada vez que se pide una operación a memoria, y esta no esta “ready” se incrementa este contador.

- IMPORTANTE: las paradas deben incrementar sólo un contador. Si hay hay varios motivos, se cuenta el de mayor jerarquía : memory stall> data_stall> control_stall. Ya que el otro se mantendrá y se contabilizará cuando toque.

## Cuantificación de horas dedicadas

Indicar horas por tarea (y persona en el caso de parejas)

- Estudio del MIPS, VHDL, entorno, instalación…:

- Adición de las nuevas instrucciones:

- Gestión de excepciones:

- Gestión de riesgos:

- Depuración, verificación y programas de prueba:

- Memoria:

## Conclusiones y Autoevaluación

¿Para qué ha servido vuestro trabajo?, ¿Qué os ha parecido?, ¿qué calificación os otorgáis a vosotros mismos?

## Agradecimientos

¿Os ha ayudado algún compañer@? ¡Dadle las gracias!